菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目竣工环境保护验收报告

川环监（验）字[2018 ]第   号

建设单位：菏泽森茂家具有限公司

编制单位：山东山川环保技术服务有限公司

山东山川环保技术服务有限公司

二〇一八年六月

建设单位：菏泽森茂家具有限公司

法人代表：赵伟

编制单位：山东山川环保技术服务有限公司

法人代表：

项目负责人：刘  朋

建设单位：菏泽森茂家具有限公司

电话：17753010289

邮编：274100

地址：定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内）

编制单位：山东山川环保技术服务有限公司电话：0539—8597937

传真：0539-8597517

邮编：276000

地址：临沂市兰山区官驿街14号

目   录

前  言	7

1  验收项目概况	9

2验收依据	10

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、条例	10

2.2建设项目依据	12

3工程建设情况	13

3.1地理位置及平面布置	13

3.1.1地理位置	13

3.1.2厂区平面布置	13

3.1.3周边环境敏感目标	13

3.2建设内容	16

3.2.1项目组成	16

3.2.2依托情况	18

3.3原辅材料消耗	18

3.4水源及水平衡	20

3.5生产工艺及产污环节	20

3.6项目变更情况	21

4环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	27

4.1.1废气	27

4.1.2废水	27

4.1.3固体废物	27

4.1.4噪声	27

4.2其他环境风险防范设施与环保设施	27

4.2.1环境风险防范设施	27

4.2.2在线监测设备	28

4.2.3其他设施	28

4.2.4建设及调试期间环境事故及投诉调查	28

4.2.5环境信息公开落实情况	28

4.2.6企业自行检测	28

4.2.7 环保管理制度检查	28

4.2.8环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5 环评建议及环评批复要求	29

5.1 环评主要结论及建议	29

5.2 环评批复要求	33

5.3 环评批复落实情况	36

6验收执行标准	38

6.1废气污染物排放标准	38

6.2噪声排放标准	39

6.3固（液）体废物排放标准	39

7 验收监测内容	40

7.1环境保护设施监测	40

7.1.1废气	40

7.1.2厂界噪声监测	40

7.1.3固（液）体废物核查	41

8质量保证及质量控制	43

8.1监测分析方法	43

8.1.1废气监测分析方法	43

8.1.2噪声监测分析方法	43

8.2监测仪器	43

8.2.1废气监测仪器	43

8.2.2噪声监测仪器	44

8.3人员资质	44

8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

9验收监测结果	46

9.1生产工况	46

9.2环境保护设施调试效果	46

9.2.1污染物排放监测结果	46

9.2.2环保设施去除效率监测结果	52

10结论与建议	54

10.1工程基本情况	54

10.2环保执行情况	54

10.3验收监测结论	54

10.4验收监测总结论	56

10.5建议	56

附件：

附件一：环评批复

附件二： 无污染事故证明

附件三：委托协议

附件四：环保管理制度

附件五：监测报告

# 前  言

菏泽森茂家具有限公司位于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内），法人代表赵伟，公司现有年产2.8万件木质家具、工艺品项目于2017年2月取得定陶区环保局批复（定环审[2017]5号），并于2017年8月通过项目竣工环保验收（定环验[2017]15号），该项目现有工程不发生变化，增加喷漆生产线及配套治理措施。该项目占地面积8050m2，建筑面积7500m2，项目总投资860万元，其中现有工程投资845万元，技改投资15万元。菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目主要建设内容为在原有生产车间内改造喷漆房及配套建设环保设施。主要设备包括压刨机2台、汽动截料锯3台、单片锯4台、截板锯3台、双立铣2台、冷压机2台、空压机2台、多片锯2台、布袋除尘器2套、光氧设备1套、喷枪4个、打磨粉尘处理设备1台等。该项目劳动定员为120人。本项目年运行时间为300天，每天8小时工作制，年生产2400小时。

该项目属于技改项目，2018年1月，山东泰昌环境科技有限公司编写完成了《菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目环境影响报告表》。2018年01月30日，菏泽市定陶区环境保护局以定环审[2018]9号《关于菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目环境影响报告表》对该项目进行了批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，菏泽森茂家具有限公司委托山东山川环保技术服务有限公司进行该项目竣工环境保护验收监测工作。山东山川环保技术服务有限公司接受委托后，成立项目组并于2018年03月02日对现场进行初步勘查，对工程周围敏感点分布情况、工程环保执行情况、污染治理设施建设及运转情况等方面进行深入调查，在此基础上编制了《菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2018年03月18日~19日对废水、大气污染物、噪声进行现场监测和现场勘查及资料收集。根据环评报告、环评批复、监测数据及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等，编制完成了本验收监测报告。

项目组

2018年06月

# 1  验收项目概况

本次开展建设项目竣工环境保护验收的项目为菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目。该项目位于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内），占地面积8050m2，建筑面积7500m2，项目总投资860万元，其中现有工程投资845万元，技改投资15万元。菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目主要建设内容为在原有生产车间内改造喷漆房及配套建设环保设施。主要设备包括压刨机2台、汽动截料锯3台、单片锯4台、截板锯3台、双立铣2台、冷压机2台、空压机2台、多片锯2台、布袋除尘器2套、光氧设备1套、喷枪4个、打磨粉尘处理设备1台等。该项目劳动定员为120人。本项目年运行时间为300天，每天8小时工作制，年生产2400小时。

本项目环境影响报告表由山东泰昌环境科技有限公司于2018年1月编制完成，菏泽市定陶区环境保护局于2018年1月30日以定环审[2018]9号文件对该项目环境影响报告表进行了批复。本项目于2018年2月开工建设，2018年2月完工。

# 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、条例

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1修订）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6修订）

- 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.07修订版）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）

- 《山东省环境保护条例》（2001.12.7）

- 《山东省水污染防治条例》（2000.12.1）

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2004.1.1）

- 《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收验收管理规程》（试行）（2009.12.17）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10修订）

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2010年修改）

- 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26号）

- 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站验字〔2005〕188号）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）

- 纸浆造纸等14个行业建设项目重大变动清单（试行）（征求意见稿）（2017.12.19）

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）

- 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发〔2006〕60号）

- 《关于预防重大环境事件的意见》（鲁环发〔2007〕80号）

- 《关于印发〈建设项目环评审批的具体操作程序〉和〈建设项目竣工环境保护验收的具体操作程序〉的通知》（鲁环发〔2007〕147号）

- 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）

- 《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（鲁环函〔2011〕417号）

- 《山东省环保厅关于办理环境影响评价文件变更有关事项的通知》（鲁环评函〔2012〕27号）

- 《关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（鲁环函〔2012〕493号）

- 《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函〔2012〕509号）

- 《关于加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理工作的通知》（鲁环评函〔2012〕138号）

- 《山东省环保厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发〔2013〕4号）

- 《山东省环保厅关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018第9号）

## 2.2建设项目依据

- 建设项目验收监测报告

- 《菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目环境影响报告表》（山东泰昌环境科技有限公司，2018年1月）

- 《关于菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》（菏泽市定陶区环境保护局，定环审[2018]9号，2018年1月30日）

- 《环境保护管理制度》（菏泽森茂家具有限公司，2018年2月）

# 3工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

### 3.1.1地理位置

菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目，建设地点位于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内），占地面积8050m2，建筑面积7500m2。该项目地理位置见图3-1。

### 3.1.2厂区平面布置

本项目为技改项目，主要租赁定陶琴雅服饰有限公司现有闲置厂房进行生产加工及办公生活。该项目分办公区和生产区。办公生活区，位于厂区西南面；生产车间位于厂区中部，喷漆净化系统位于生产车间南面。项目平面布置见图3-2。

### 3.1.3周边环境敏感目标

根据环评报告书，本项目确定厂区的卫生防护距离为100m。根据现场勘查，该项目卫生防护距离内无村庄、学校、医院等敏感点。项目周边概况图见图3-3。

图3-1 项目地理位置图

图3-2 项目平面布置图

图3-3 项目周边概况图

## 3.2建设内容

### 3.2.1项目组成

3.2.1.1项目组成

⑴ 项目名称：菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目。

⑵ 建设性质：技改。

⑶ 建设地点：定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内）。

⑷ 建设内容：租赁定陶琴雅服饰有限公司现有闲置厂房进行生产加工及办公生活。

⑸ 占地面积：8050m2。

⑹ 项目定员：120人。

⑺ 年工作天数：300天（8h/d，即2400h/a）

⑻ 建设投资：本项目总总投资860万元，其中现有工程投资845万元，环保投资23万元，技改投资15万元，占总投资的2.7%。

项目组成及变更情况汇总见表3-2。

表3-2 项目组成及变更情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 工程名称 | 技改前建设内容 | 技改后建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1座，钢架结构，高7m，建筑面积4000m2，位于厂区中部 | 生产车间东南角改造为喷漆生产区； | / |
|  |  | 喷漆车间 | － | 新建，位于生产车间东南角，占地面积800m2，包括面漆喷漆房50m2，底漆喷漆房20m2，面漆干燥区200m2，底漆干燥区530m2。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 办公区 | 1座，砖混结构，建筑面积650m2，位于生产车间外南侧 | 未发生变动 | / |
| 3 | 储动工程 | 仓库 | 2座，钢架结构，成品库建筑面积1200m2，原料车间建筑面积1500m2，位于生产车间南侧。 | 未发生变动 |  |
| 3 | 公用工程 | 供热 | 冬季办公室采用空调取暖；生产过程无需供热 | 未发生变动 | / |
|  |  | 供电 | 由定陶区供电公司供给 | 未发生变动 |  |
|  |  | 供水 | 由定陶区市政供水公司供给 | 未发生变动 | / |
| 4 | 环保工程 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等措施 | 未发生变动 | / |
|  |  | 车间通风设备 | 排气扇1套 | 未发生变动 |  |
|  |  | 除尘系统 | 集气罩+高效布袋除尘器1套+15m排气筒； | 未发生变动 |  |
|  |  | 有机废气治理 | － | 新建，光氧催化有机废气净化设备一套 | / |
|  |  | 底漆打磨粉尘 | 集气罩+干式打磨粉尘处理器+15m排气筒 | 新建1套 | / |
|  |  | 化粪池 | 1座 | 未发生变动 | / |

3.2.1.2经济技术指标

主要经济技术指标及变更情况见表3-3。

表3-3经济技术指标

| 序 号 | 项目名称 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年操作小时 | h | 2400 |  |
| 2 | 工作制度 |  | 一班制 | 8小时/班 |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 120 |  |
| 4 | 项目占地面积 | m2 | 8050 |  |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 860 |  |
| 6 | 环保投资 | 万元 | 38 |  |

3.2.1.3产品方案

本项目产品方案见表3-4。

表3-4产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质家具、工艺品 | 2.8 万件/a | 2.8 万件/a |

3.2.1.4生产设备

项目主要生产设备见表3-5。

表3-5 生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压刨机 | 2 | 2 | 台 | 已有设备 |
| 2 | 汽动截料锯 | 3 | 3 | 台 |  |
| 3 | 单片锯 | 4 | 4 | 台 |  |
| 4 | 截板锯 | 3 | 3 | 台 |  |
| 5 | 双立铣 | 2 | 2 | 台 |  |
| 6 | 吊镂 | 3 | 3 | 台 |  |
| 7 | 自动开榫机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 8 | 自动铣槽机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 9 | 自动拼板机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 10 | 双排钻 | 4 | 4 | 台 |  |
| 11 | CND雕刻机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 12 | 双头锯 | 2 | 2 | 台 |  |
| 13 | 冷压机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 14 | 空压机 | 2 | 2 | 台 |  |
| 15 | 多片锯 | 2 | 2 | 台 |  |
| 16 | 四边刨 | 2 | 2 | 台 |  |
| 17 | 数控榫头机 | 1 | 1 | 台 |  |
| 18 | 布袋除尘器 | 1 | 1 | 台 |  |
| 19 | 智能温控系统 | 2 | 2 | 台 |  |
| 20 | 喷枪 | 4 | 4 | 台 | 新增设备 |
| 21 | 光氧催化净化设备 | 1 | 1 | 台 |  |
| 22 | 打磨粉尘处理设备 | 1 | 1 | 台 |  |

3.2.2依托关系

本项目属于技改项目，主体工程、辅助工程、公用工程租赁雅琴服饰有限公司，环保工程新建，无依托关系。

3.3原辅材料消耗

本项目主要原、辅材料及能源消耗情况见表3-6，油漆成分表见表3-7。

表3-6 原、辅材料及能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松木板 | m3 | 300 | 300 | 与环评一致 |
| 2 | 桐木板 | m3 | 100 | 100 | 与环评一致 |
| 3 | 橡木板 | m3 | 52 | 52 | 与环评一致 |
| 4 | 拼板胶 | 桶/年 | 200 | 200 | 与环评一致 |
| 5 | 螺丝 | 个/a | 33万 | 33万 | 与环评一致 |
| 6 | 油性漆 | t/a | 2.3 | 2.3 | 与环评一致 |
| 7 | 稀释剂 | t/a | 2.3 | 2.3 | 与环评一致 |
| 8 | 固化剂 | t/a | 0.46 | 0.46 | 与环评一致 |
| 9 | 水性漆 | t/a | 2.74 | 2.74 | 与环评一致 |
| 10 | 水 | t/a | 2.06 | 2.06 | 与环评一致 |

### 表3-7德福牌油漆主要成分表

| ### PU白底漆 | ### 漆 |  | ### 固化剂 |  | ### 稀释剂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 组分 | ### 含量% | ### 组分 | ### 含量% | ### 组分 | ### 含量% |
|  | ### 树脂 | ### 65±5 | ### 不挥发物 | ### 45±5 | ### 二甲苯 | ### 20±10 |
|  | ### 助剂 | ### 2±1 | ### 乙酸丁酯 | ### 55±5 | ### 乙酸丁酯 | ### 50±20 |
|  | ### 钛白粉 | ### 25±5 |  |  | ### 乙酯乙酯 | ### 30±10 |
|  | ### 消光粉 | ### 4±3 |  |  |  |  |
|  | ### 填料 | ### 0 |  |  |  |  |
|  | ### 锌粉 | ### 0 |  |  |  |  |
|  | ### 二甲苯 | ### 2±2 |  |  |  |  |
|  | ### 乙酸丁酯 | ### 5±2 |  |  |  |  |
| ### PU清底漆 | ### 树脂 | ### 65±15 | ### 不挥发物 | ### 45±5 | ### 二甲苯 | ### 20±10 |
|  | ### 助剂 | ### 2±1 | ### 乙酸丁酯 | ### 55±5 | ### 乙酸丁酯 | ### 50±20 |
|  | ### 填料 | ### 15±10 |  |  | ### 乙酯乙酯 | ### 30±10 |
|  | ### 锌粉 | ### 4±2 |  |  |  |  |
|  | ### 二甲苯 | ### 2±2 |  |  |  |  |
|  | ### 乙酸丁酯 | ### 7±2 |  |  |  |  |
|  | ### 乙酸乙酯 | ### 5±2 |  |  |  |  |

### 3.4水源及水平衡

3.4.1给排水

给水：项目用水主要为调漆用水和生活用水，供水水源均为定陶区烟台工业园市政自来水，可保证全厂用水需求。

生活用水主要来自员工餐饮、洗涮及冲厕用水，职式定员120人，年工作300天，人没生活用水量按50L/（人.天）计，生活用水量为1800m3/a。

调漆用水：项目喷漆时底漆采用水性漆，需添加水进行调和，按照水性漆：水＝4：3的比例进行调和，项目不性漆年消耗量为2.74t/a，则本项目调漆用水量为2.06m3/a，为新鲜水。

排水：厂区排水采用雨污分流制，雨水经管网收集后外排场外雨水沟，项目废水主要为职工生活污水，产生量按生活用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为1440m3/a。经化粪池预处理后排入市政污水管网。项目用水平衡图见图3-4

图3-4用水平衡图

3.4.2 供电

项目用电由市政供电线路供应。

3.4.3供热

生产不用热，没有锅炉等燃煤设施。

## 3.5生产工艺及产污环节

本项目以外购半成品板材为原料，经下料、铣型、打磨、组装等工序组成，技改后一部分产品要进行喷漆处理。生产工艺简述：

（1）开料：一般使用锯床进行裁料，使用刨机进行平面处理，此过程中产生的污染物主要包括废木料、除尘装置收集的木粉、木工粉尘和设备运行产生的噪声等。

（2）拼板：将木材进行拼接，连接处涂抹少许家具专用胶。拼接好的木材送至拼板晾干室自然晾晒。此工序主要污染物为胶水挥发性有机废气；

（3）裁板下料：按照不同家具所需尺寸使用锯床对板材进一步加工下料，制作面板、腿等各家具部件，此工序主要污染物为废木料、除尘收集的木粉、木质粉尘、设备噪声；

（4）铣型：根据产品需要进行钻孔、开榫处理，为后面产品的组装作准备。此工序主要产生木质粉尘、设备噪声；

（5）粗磨、组装：经锯截、钻孔后的家具部件表面及连接处有不平或木刺等瑕疵，直接进行喷漆会影响油漆的附着及产品的美观；喷漆前需对工件进行木工打磨，由人工采用砂纸进行打磨处理，进行表面处理。此工段主要污染物为打磨木质粉尘。打磨完成后进行组装；

（6）喷底漆：打磨好的家具需要先喷底漆，本项目底漆采用水性漆。本项目底漆车间采用密闭式喷漆晾干室间，设置1-2名员工进行喷 涂，喷涂采用干式喷漆房，喷漆及晾干废气采用光氧催化有机废气净化设备处理，然后经15米排气筒排放。此过程主要污染物为喷漆及晾干废气、废过滤棉、废油漆桶和设备运行噪声。

（7）喷面漆：喷完底漆后的家具经晾干后进行细磨，然后进行最后一道面漆喷涂，本项目面漆采用油性漆，喷漆和晾干在同一密闭车间内进行。设置1-2名员工进行喷涂，喷涂采用干式喷漆房，喷漆及晾干废气采用光氧催化有机废气净化设备处理，处理后气体由15米排气筒排放。此过程主要产生污染物为细磨粉尘气体、喷漆及晾干废气、废过滤棉、废油漆桶、设备运行噪声。

（8）包装入库：喷漆后成品进入包装车是，包装后入库待售，此过程主要污染物为废包装材料。

项目工艺流程及产污环节如图3-5及表3-8 ：

图3-5  生产工艺及产污环节流程图

表3-8   生产工艺产污情况一览表

| 序号 | 类别 | 产生工序 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 主要是木质粉尘、喷漆废气、底漆打磨粉尘、拼板施胶产生的有机废气。 |
| 2 | 废水 | 员工日常生活产生的生活污水。 |
| 3 | 固体废弃物 | 主要为切割下角料、除尘装置收集粉尘、漆渣、废油漆桶和生活垃圾。 |
| 4 | 噪声 | 截锯、排钻等设备产生的噪声 |

## 3.6项目变更情况

表3-9 项目主要变更情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评及批复要求 |  | 实际建设及变更情况 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 | 在原车间内改造喷漆房及配套建设环保设施 |  | 在原车间内改造喷漆房及配套建设环保设施 | 无变更 |
| 2 | 污染防治措施 | 废水 | 按照“雨污分流”原则设计和建设项目区排水系统。技改项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。油漆类原料储存间、喷涂车间、危险废物暂存间、事故水池、化粪池等要采取严格的防渗措施，严防污染地下水和土壤。按要求规范雨水排放口。 | 无生产废水，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入定陶区污水处理厂进一步处理，不直接排入外环境。 | 无变更 |
|  |  | 废气 | 确保现有项目切割、钻孔、砂光打磨工序粉尘颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。 重视和强化各废气排放源的治理工作，建设一套技术水平先进的废气处置设施，有效控制废气的有组织、无组织排放。项目水性漆用量应大于总用漆量的30%，喷漆工序废气经光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后，经15m高排气筒排放；项目拼板工序涂胶产生的VOCS经集气罩收集后和晾干产生的二甲苯、VOCS引至同一套光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后经15m高排气筒排放；应确保漆雾颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h），二甲苯、VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h），底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。企业定期检查、及时更换过滤棉和催化板，各有组织排气筒须按规范要求设置永久性采样、监测孔。 加强生产中环境管理、设备管理。通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放，应确保漆雾、粉尘颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要关要求（1.0mg/m3），二甲苯、VOCS厂蜀无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中排放限值要求（VOCS2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。 | 本项目废气主要是木质粉尘、施胶有机废气、喷漆和晾干废气、底漆打磨粉尘。木质家具、工艺品加工过程中产生的林屑粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；喷漆、拼板工序产生的有机废气通过集气罩收集后经UV光解设备处理后，经15m排气筒排放；底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m排气筒排放。 通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放。 | 无变更 |
|  |  | 噪声 | 优化厂区平面布局，对精密锯、排钻等主要噪声源采取减振、降噪、消声等措施，尽可能降低噪声设备和采取室内布置方式，确保厂界噪声满足《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 经减振、隔声、距离衰减后，减少机械设备工作时候所产生的噪声。 | 无变更 |
|  |  | 固废 | 建设一套固废处置系统。项目废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘收集后外售综合利用，废二氧化钛催化板由生产厂家定期更换回收，生活垃圾交由环卫部门统一处理，对属于危险废物的废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管须委托有危废处置资质单位进行安全处置。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求进行贮存，运输危险废物须执行转移联单制度。 | 项目废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘收集后外售综合利用，废二氧化钛催化板由生产厂家定期更换回收，生活垃圾交由环卫部门统一处理，废胶桶、漆渣、废油漆桶由厂家回收，对属于危险废物的废过滤棉及废UV灯管须委托有危废处置资质单位进行安全处置。 | 无变更 |

根据《环境影响评价法》第二十四条之规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，属于重大变更，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目不属于建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，实际建设情况与环评及批复基本一致，另外，参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）及纸浆造纸等14个行业建设项目重大变动清单（试行）（征求意见稿）对该项目进行对比，也不属于重大变更情景。

因此，本项目未构成重大变动，不需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废气

本项目废气主要是木质粉尘、施胶有机废气、喷漆和晾干废气、底漆打磨粉尘。木质家具、工艺品加工过程中产生的林屑粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；喷漆、拼板工序产生的有机废气通过集气罩收集后经UV光解设备处理后，经15m排气筒排放；底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m排气筒排放。

通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放。

### 4.1.2废水

本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。

项目共有职工120人，年工作时间300天，排放量约1440m3/a，职工生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入定陶区污水处理厂进一步处理。

本项目废水处理设施主要为化粪池。

### 4.1.3固体废物

本项目固体废物主要为废下脚料、除尘装置收集粉尘、废过滤棉、废油漆桶、废胶桶和生活垃圾。废下脚料、除尘装置收集粉尘收集后外售综合利用；职工生活垃圾收集后交由环卫部门统一收集处理。废催化板由厂家更换回收；废过滤棉、废油漆桶由生产厂家回收利用，废胶桶、废UV灯管等危险废物委托有资质单位进行处理。

### 4.1.4噪声

本项目噪声主要为精密锯、排钻等机械设备工作时候所产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取设置减震、隔声、减振及加强厂区绿化等措施降噪。

## 4.2其他环境风险防范设施与环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本项目使用的油漆及稀释剂中含有的二甲苯、醇、酯类为易燃的化学品，运营期间主要风险为火灾。通过以下措施进行防范。

1）加强管理，防止因管理不善而导致涂装车间火灾；

2）防止静电起火。

### 4.2.2在线监测设备

环保部门暂时未对项目安装在线监测设备进行要求。

### 4.2.3其他设施

项目在建设过程中认真落实环境影响评价报告表及审批部门审批决定中的要求，污染物排放口符合《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）要求。

公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

### 4.2.4建设及调试期间环境事故及投诉调查

项目在建设及试生产阶段未发生环境事故投诉案件。

### 4.2.5环境信息公开落实情况

根据《关于企业环境信息公开的公告》（环发[2013]156号）及《企业事业单位环境信息公开暂行办法》的有关要求，公司正制作环境信息公开栏，制作完成后放于厂区门口，及时发布企业各类环境信息，主动接受社会监督。

### 4.2.6企业自行检测

本项目定期委托第三方环境检测单位对污染物排放情况进行检测。

### 4.2.7 环保管理制度检查

公司制定了《菏泽森茂家具有限公司环境保护管理制度》等环保管理制度。

### 4.2.8环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目根据《建设项目环境保护管理办法》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

本项目实际总投资860万元，实际环保投资23万元，占总投资的2.7%。概算总投资860万元，概算环保投资23万元，占总投资的2.7%。项目实际环保投资与概算投资对比情况见表4-1。

表4-1  实际环保投资与概算投资对比情况表

| 序号 | 项目 |  | 环评投资额（万元） | 实际投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理措施 | 化粪池 | 2 | 2 |
| 2 | 废气治理措施 | 集气罩+布袋除尘器++15m排气筒进行处理；UV催化（除臭）有机废气净化设备+15m排气筒 | 15 | 15 |
| 3 | 噪声治理措施 | 低噪声设备、基础减振、隔声 | 3 | 3 |
| 4 | 固废处理措施 | 生活垃圾交由环卫部门统一清运，废电化铝膜、边角料、不合格产品外售，危险废物交由具有相关资质的单位或部门处理。 | 3 | 3 |
| 合计 |  | —— | 23 | 23 |
| 占总投资比例 |  | —— | 2.7% | 2.7% |

# 5 环评建议及环评批复要求

## 5.1 环评主要结论及建议

一、结论

1、项目概况

菏泽森茂家具有限公司成立于2016年11月，位于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内）。公司现有年产2.8万件木质家具、工艺品项目，该项目未包含喷漆工艺。该项目于2017年2月经菏泽市定陶区环境保护局批复，批复文号定环审[2017]5号；2017年8月由菏泽市定陶区环境保护局验收，验收文浅层定环验[2017]15号。

由于木材的含水率会因气温的变化而变化，使木材产生收缩或膨胀，从而引起家具尺寸变化、变形，甚至开裂。在家具表面上喷涂一层漆膜，不仅可以避免此种情况，还可以防止虫菌对木材的侵蚀，提高家具的使用寿命，更能美化家具，提高产品的档次。目前，企业喷漆项目已经备案（菏定经信改备字[2017]28号），主要建设内容为在原有生产车间内改造喷漆房，并购置国产光氧催化（除臭）有机废气净化设备一套。

2、规划符合性

本项目位于定陶区烟台工业园，根据项目所在地土地证，本项目用地属于工业用地，符合定陶区总体规划。

3、产业政策及环保政策

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正本）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。

4、环境质量现状

本次评价区域内环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，环境空气质量较好；声环境质量良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目所在地区地表水不能满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求，水体总体呈现现有机型污染；该评价区域内浅层地下水含氟量较高，其他指标能满足《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中Ⅲ类水体标准要求。

- 施工期环境影响分析

- 项目采取措施后，施工期对周围环境影响很小。

5、运营期环境影响分析

（1）废气

项目产生的废气主要是木质粉尘、施胶有机废气、喷漆废气、底漆打磨粉尘。

拟建项目运行过程中，切割、钻孔、打磨等过程会产生一定量的木质粉尘，粉尘产生量为0.3t/a.项目在各个粉尘产生点设置集气罩，产生的粉尘通过集气罩收集，收集效率在90%以上，收集后粉尘进入中央集尘管道，进入面膜除尘装置处理，经处理后粉尘经15米高的排气筒 有组织排放，布袋除尘效率在99%以上，排放量为0.0027t/a，排放浓度为1.8mg/m3。处理后外排粉尘《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重噗控制区标准要求，即颗粒物10mg/m3，排气筒高度亦符合不低于15米的要求。排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即15米排气筒3.5kg/h.项目无组织粉尘排放量约为0.03t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高点的排放浓度限值。

本项目底漆打磨工作台粉尘采用一台处理效率达95%的干式打磨粉尘处理器处理后由15米高排气筒排放。经预测分析，本项目经除尘装置处理后外排废气中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重噗控制区标准要求，即颗粒物10mg/m3，排气筒高度亦符合不低于15米的要求。颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即15米排气筒3.5kg/h。

在拼板过程中，需要在部件连接处抹家具固定胶，保证其牢固，有机废气VOCS产生量约为0.03t/a，项目拟采用在设备上部设置集气罩，VOCS废气经集气罩收集后和喷漆废气一起，经光氧催化有机废气净化设备处理后通过15米高排气筒排放。

项目喷漆废气采用光氧催化（除臭）有机废气净化设备+15米排气筒处理工艺。处理后项目喷漆废气中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重噗控制区标准要求，即颗粒物10mg/m3，有组织颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即15米排气筒3.5kg/h。喷漆废气中二甲苯和VOCS有组织排放浓度满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）中表1Ⅱ时段标准要求。

综上所述，项目大气污染物均可达标排放，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目营运期的废水主要为职工生活污水。

项目生活污水的产生量为1440m3/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。

（3）噪声

本项目主要为机械设备工作时候所产生的噪声，声源源强为70～90dB(A)。经减振、隔声、距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 固废

项目固体废物经有效处理后，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。

（5）卫生防护距离

本项目生产车间需要设置100米的卫生防护距离。项目生产车间100米范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。

- 总量控制

根据十二五期间总量控制要求，并结合企业产生及排污情况，确定本项目无需申请总量指标。

（6）环境风险

本项目使用危险化学品为油漆、稀释剂，但不构成重大危险源，在采取相应风险防范措施后，环境风险影响较小。

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合土地利用规划，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目选址是合理的，建设是可行的。

二、建议

1、本项目环保设施与主体工程应“同时设计、同时施工、同时投产”，并在生产过程中加强管理，确保污染治理措施全部落实和正常运转。

2、各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

3、企业应制定环境保护管理计划，对生产中产生的废气、固废以及噪声等污染及时监控，发现问题及时采取有效措施进行解决。

4、生产固废禁止随意堆弃排放，污染环境。

## 5、严格控制噪声，对高噪声设备应安装在密闭车间内，并采取必要的隔南瓜、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理，建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。

## 5.2 环评批复要求

该项目为技改项目，拟建于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内），公司现有年产2.8万件木质家具、工艺品项目于2017年2月取得定陶区环保局批复（定环审[2017]5号），并于2017年8月通过项目竣工环保验收（定环验[2017]15号）。公司现有工程不发生变化，增加喷漆生产线及配套治理措施。项目总投资860万元，其中现有工程投资845万元，技改投资15万元，项目主要建设内容为在原有生产车间内改造喷漆房及配套建设环保设施，项目不得涉及电镀工艺或年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上。

该项目已取得定陶区经济和信息化局备案，备案回执：菏定经信改备字[2017]28号。经审查，项目在建设和运营过程中落实各项污染防治和生态保护措施的前提下，能够满足污染物达标排放要求，从环保角度同意项目建设。

二、项目在设计、建设和运行过程中要全面落实环评报告表提出污染防治措施和本批复要求:

1、确保现有项目切割、钻孔、砂光打磨工序粉尘颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。

重视和强化各废气排放源的治理工作，建设一套技术水平先进的废气处置设施，有效控制废气的有组织、无组织排放。项目水性漆用量应大于总用漆量的30%，喷漆工序废气经光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后，经15m高排气筒排放；项目拼板工序涂胶产生的VOCS经集气罩收集后和晾干产生的二甲苯、VOCS引至同一套光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后经15m高排气筒排放；应确保漆雾颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h），二甲苯、VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h），底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。企业定期检查、及时更换过滤棉和催化板，各有组织排气筒须按规范要求设置永久性采样、监测孔。

加强生产中环境管理、设备管理。通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放，应确保漆雾、粉尘颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要关要求（1.0mg/m3），二甲苯、VOCS厂蜀无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中排放限值要求（VOCS2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。

2、按照“雨污分流”原则设计和建设项目区排水系统。技改项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。油漆类原料储存间、喷涂车间、危险废物暂存间、事故水池、化粪池等要采取严格的防渗措施，严防污染地下水和土壤。按要求规范雨水排放口。

- 优化厂区平面布局，对精密锯、排钻等主要噪声源采取减振、降噪、消声等措施，尽可能降低噪声设备和采取室内布置方式，确保厂界噪声满足《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 建设一套固废处置系统。项目废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘收集后外售综合利用，废二氧化钛催化板由生产厂家定期更换回收，生活垃圾交由环卫部门统一处理，对属于危险废物的废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管须委托有危废处置资质单位进行安全处置。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求进行贮存，运输危险废物须执行转移联单制度。

- 报告表确定该项目卫生防护距离为100m，你公司应配合规划部门及属地镇政府做好项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

6、做好施工期间的环境保护工作，落实施工期各项环保措施。严格控制施工期间的扬尘污染和水土流失，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，减轻项目建设对生态环境的影响。

三、严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，切实加强事故应急处理及防范能力。

四、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式运行。

五、请菏泽市定陶区环境监察大队、辖区环保所加强项目建设及运营期间环保措施落实情况的监督检查，并加强对建设项目环境保护事中事后的监督管理。区环保局危险废物管理部门应配合辖区环保所、区环境保护监察大队做好固体废物的储存、运输和处置工作。

六、今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准要求，你公司应按新标准要求执行。若该 项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新到我局报批建设项目环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，须重新向我局报批环境影响评价文件，若项目在建设、运行过程中发生与我局批准的环境影响评价文件不符情形，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。你公司自收到本批复3日内，将批准后的环境影响报告表及本批复送至辖区镇政府管理部门，并按规定接受监督检查。

## 5.3 环评批复落实情况

表5-1  环评、批复及实际建设情况对照表

| 环评批复情况 | 实际落实情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、确保现有项目切割、钻孔、砂光打磨工序粉尘颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。 重视和强化各废气排放源的治理工作，建设一套技术水平先进的废气处置设施，有效控制废气的有组织、无组织排放。项目水性漆用量应大于总用漆量的30%，喷漆工序废气经光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后，经15m高排气筒排放；项目拼板工序涂胶产生的VOCS经集气罩收集后和晾干产生的二甲苯、VOCS引至同一套光氧催化（除臭）有机废气净化设备处理后经15m高排气筒排放；应确保漆雾颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h），二甲苯、VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h），底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。企业定期检查、及时更换过滤棉和催化板，各有组织排气筒须按规范要求设置永久性采样、监测孔。 加强生产中环境管理、设备管理。通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放，应确保漆雾、粉尘颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要关要求（1.0mg/m3），二甲苯、VOCS厂蜀无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中排放限值要求（VOCS2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。 | 本项目废气主要是木质粉尘、施胶有机废气、喷漆和晾干废气、底漆打磨粉尘。木质家具、工艺品加工过程中产生的林屑粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；喷漆、拼板工序产生的有机废气通过集气罩收集后经UV光解设备处理后，经15m排气筒排放；底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m排气筒排放。 通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放。经监测，该项目有组织喷漆工序废气光氧催化设备排气筒排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h）。有组织粉尘布袋除尘器排气筒排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。 该项目厂界无组织废气甲苯、二甲苯、VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求（甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、VOCS2.0mg/m3）；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。 | 已落实 |
| 2、按照“雨污分流”原则设计和建设项目区排水系统。技改项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。油漆类原料储存间、喷涂车间、危险废物暂存间、事故水池、化粪池等要采取严格的防渗措施，严防污染地下水和土壤。按要求规范雨水排放口。 | 经核实，本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入定陶区污水处理厂进一步处理，不直接排入外环境。 | 已落实 |
| 3、优化厂区平面布局，对精密锯、排钻等主要噪声源采取减振、降噪、消声等措施，尽可能降低噪声设备和采取室内布置方式，确保厂界噪声满足《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 该项目选用了低噪声设备，采取了隔音、基础减振等降噪措施。经监测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 | 已落实 |
| 4、建设一套固废处置系统。项目废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘收集后外售综合利用，废二氧化钛催化板由生产厂家定期更换回收，生活垃圾交由环卫部门统一处理，对属于危险废物的废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管须委托有危废处置资质单位进行安全处置。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求进行贮存，运输危险废物须执行转移联单制度。 | 本项目固废主要为废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘、废二氧化钛催化板、生活垃圾、废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管。项目废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘收集后外售综合利用，废二氧化钛催化板由生产厂家定期更换回收，生活垃圾交由环卫部门统一处理，对属于危险废物的废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管须委托有危废处置资质单位进行安全处置。 | 已落实 |
| 5、报告表确定该项目卫生防护距离为100m，你公司应配合规划部门及属地镇政府做好项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。 | 经核查：安全卫生防护距离100ｍ范围内无新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。 | 已落实 |

# 6验收执行标准

## 6.1废气污染物排放标准

有组织废气执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h）和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）。有组织废气排放执行的标准限值见表6-1。

表6-1 有组织废气执行标准限值

| 污染物 | 监控点 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCS | 光氧设备排气筒出口 | 40 | 2.4 |
| 甲苯 |  | 20 | 1.0 |
| 二甲苯 |  |  |  |
| 颗粒物 | 布袋除尘器出口 | 10 | 3.5 |

无组织废气执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求（甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、VOCS2.0mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3），具体限值见表6-2。

表6-2 厂界无组织废气执行标准限值

| 污染物 | 监控点 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| VOCS | 最大值 | 2.0 |
| 甲苯 | 最大值 | 0.2 |
| 二甲苯 | 最大值 | 0.2 |
| 颗粒物 | 最大值 | 1.0 |

## 6.2噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值见表6-3。

表6-3 噪声评价标准限值

| 项 目 | 标准限值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 65 | 55 |

## 6.3固（液）体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

# 7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施监测

### 7.1.1废气

7.1.1.1有组织排放

有组织废气监测点位及监测因子见表7-1。

表7-1  有组织废气监测点位及监测因子设置

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 光氧设备排气筒出口 | 甲苯、二甲苯、VOCS | 3次/天，监测2天 |
|  | 布袋除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |

### 7.1.1.2无组织排放废气

无组织废气监测点位及监测因子见表7-2，图7-1。

表7-2  无组织废气监测点位及监测因子表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界上风向（参照点） | 甲苯、二甲苯、VOCS、颗粒物 | 排放浓度及 气象参数 | 3次/天， 监测2天 |
| 2# | 厂界下风向（监控点） |  |  |  |
| 3# | 厂界下风向（监控点） |  |  |  |
| 4# | 厂界下风向（监控点） |  |  |  |

### 7.1.2厂界噪声监测

噪声监测点位及监测因子见表7-3。

表7-3厂界噪声监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界外1m处 | 等效连续噪声级（Leq） | 昼、夜间各监测1次， 连续2天 | 监测期间同时记录气象条件 |
| 2# | 南厂界外1m处 |  |  |  |
| 3# | 西厂界外1m处 |  |  |  |
| 4# | 北厂界外1m处 |  |  |  |

▲4#

○1#

▲3#

▲1#

▲2#

○4#

○3#

○2#

▲：噪声监测点；○：无组织废气监测点

图7-1 监测点位布置示意图

### 7.1.3固（液）体废物核查

本项目固体废物主要为废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘、废二氧化钛催化板、生活垃圾、废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管。废木材下脚料产生量约4.8t/a，收集后外售综合利用；砂光工序除尘器粉尘产生量约0.24t/a，收集后外售综合利用；职工生活垃圾产生量约14.4t/a，收集后交由环卫部门统一收集处理。废油墨桶产生量约0.396t/a，、废漆桶产生量约0.408t/a，由生产厂家回收利用、目前尚未更换催化板，待更换后，废催化板由生产厂家回收利用；废过滤棉、废UV灯管属于危险废物，尚未产生，待日后产生后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准进行贮存，委托有资质单位进行处置。

本项目工业固体废弃物产生量约20.244t/a，一般固体废物的贮存及处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。危险废物的贮存及处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

表7-3 固体废物产生情况及其处理措施一览表（最近一个月统计量）

| 序号 | 固废或危废名称 | 已产生量（t） | 转移量（t） | 库存量（t） | 类别 | 环评报告产生量（t/a） | 根据生产规律推算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废木料 | 0.4 | 0.4 | 0 | 一般固废 | 6 | 4.8 | 外售于综合利用 |
|  | 粉尘 | 0.020 | 0.020 | 0 | 一般固废 | 0.28 | 0.24 |  |
|  | 生活垃圾 | 1.2 | 1.2 | 0 | 一般固废 | 18 | 14.4 | 环卫部门收集处理 |
| 2 | 废过滤棉 | - | - | 0 | 危险废物 | 3.5 | - | 由有资质的单位回收处理 |
| 3 | 废油漆桶 | 0.033 | 0.033 | 0 | 一般固废 | 0.5 | 0.396 | 由厂家回收 |
| 4 | 废胶桶 | 0.034 | 0.034 | 0 | 一般固废 | 0.5 | 0.408 |  |
| 5 | 废催化板 | － | － | 0 | 一般固废 | 0.12 | - | 由厂家定期更换 |
| 6 | 废UV灯管 | - | - | 0 | 危险废物 | - | - | 由有资质的单位回收处理 |
| 合计 | / |  |  | 0 | / | 28.9 | 20.244 | / |

# 8质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

### 8.1.1废气监测分析方法

废气监测分析方法见表8-1。

表8-1    废气监测分析方法

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织VOCs | 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | －－ |
| 2 | 甲苯 |  |  |  |
| 3 | 二甲苯 |  |  |  |
| 4 | 无组织VOCs | 次吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | －－ |
| 5 | 甲苯 |  |  |  |
| 6 | 二甲苯 |  |  |  |
| 7 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |

### 8.1.2噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表8-2。

表8-2噪声监测分析方法

| 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

## 8.2监测仪器

### 8.2.1废气监测仪器

采样及实验室检测分析设备见表8-3。

表8-3  废气采样设备及实验室检测仪器

| 序号 | 项目 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织甲苯、二甲苯、VOCS | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 3012H型 |
| 2 | 无组织甲苯、二甲苯、VOCS、颗粒物 | 大气综合采样器 智能中流量TSP采样器 | 2020型 2050型 |

### 8.2.2噪声监测仪器

### 8.2.2噪声监测仪器

噪声监测仪器见表8-4。

表8-4噪声监测仪器一览表

| 监测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 多功能声级计 | AWA5680型 |

## 8.3人员资质

监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测数据和技术报告执行三级审核制度。

## 8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）按照国家有关建设项目竣工环境保护验收监测规定，验收监测时运行负荷保证不得低于75%，验收监测时及时了解和控制工况，保证验收监测数据的有效性。

（2）参加验收监测人员均经过考核并取得相应监测项目的上岗资格证书。

（3）所有监测仪器均经过计量部门的检定并在检定周期内，按照国家相关分析方法的要求选择合适的监测位置进行监测。

（4）监测项目均按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《监测质量保证手册》中的规定进行全过程质量控制。

（5）监测数据实行三级审核，确保数据准确无误。

（6）尽量避免被测定排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（30%-70%）；烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

表8-5     烟气监测校核质控表

| 烟尘（气）测试仪型号与编号 | 项目 | 参数范围（L/min） | 测量前（L/min） | 测量后（L/min） | 测量前差值（%） | 测量后差值（%） | 准确度（%） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3012H | 流量 | 10-60 | 29.9 | 29.6 | -0.3 | -1.3 | ≤Error: Reference source not found2.5 | 是 |
| 2050 | 流量 | 60-125 | 100 | 97 | 0 | -3 | ≤Error: Reference source not found5 | 是 |

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）的要求进行。

（1）优先采用了国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

（2）测量时传声器加设了防风罩。

（3）测量时无雨雪、无雷电，测量时风速小于5m/s，天气条件满足监测要求。

（4）监测数据和技术报告执行三级审核制度。

（5）采样、测试分析质量保证和质量控制。

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，满足要求。监测期间噪声监测仪校准情况见表8-6。

表8-6 监测期间噪声监测仪校准情况

| 仪器名称 | 仪器型号 | 单位 | 标准值 | 校验日期 | 仪器 显示 | 示值 误差 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能噪声分析仪 | AWA5680型 | dB(A) | 94.0 (标准 声源) | 3月18日昼测量前 | 93.8 | 0.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 3月18日昼测量后 | 93.8 |  |  |
|  |  |  |  | 3月18日夜测量前 | 93.9 | 0.1 | 合格 |
|  |  |  |  | 3月18日夜测量后 | 93.8 |  |  |
|  |  |  |  | 3月19日昼测量前 | 93.7 | -0.1 | 合格 |
|  |  |  |  | 3月19日昼测量后 | 93.8 |  |  |
|  |  |  |  | 3月19日夜测量前 | 93.9 | 0.2 | 合格 |
|  |  |  |  | 3月19日夜测量后 | 93.7 |  |  |

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目正常生产，环保设施均正常运转，年生产时间300天，采用产品产量核算法，达到设计生产负荷的85.7%，生产负荷在75%以上，符合验收监测条件。

表9-1 验收监测期间产能表

| 时间 | 产品 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.02.06 | 木质家具、工艺品 | 93.3件/天 | 80件/天 | 85.7% |
| 2018.02.07 |  |  |  |  |

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1有组织废气

#### 有组织废气监测结果见表9-2、9-3

表9-2 喷漆工序排气筒监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| 喷漆工序排气筒 | 2018.03.18 | VOCS | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 2018.03.19 |  | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 2018.03.18 | 甲苯 | 3.13 | 3.10 | 3.16 | 3.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 2018.03.19 |  | 2.98 | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 2018.03.18 | 二甲苯 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | 2018.03.19 |  | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | 2018.03.18 | 标干流量 （Nm3/h） | 11705 | 11745 | 12006 | 11819 | —— | —— | —— | —— |
|  | 2018.03.19 |  | 12145 | 11985 | 11940 | 12023 | —— | —— | —— | —— |
| 备注 | 1、排气筒： H=15m。 2、处理设施： 光氧催化装置。 3、光氧催化装置进口无有效的水平或垂直管道，不具备监测条件，所以未对进口进行监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3 布袋除尘器排气筒监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| 布袋除尘器排气筒 | 2018.03.18 | 颗粒物 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.024 |
|  | 2018.03.19 |  | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.026 |
|  | 2018.03.18 | 标干流量 （Nm3/h） | 3277 | 3654 | 3321 | 3417 | —— | —— | —— | —— |
|  | 2018.03.19 |  | 3887 | 3996 | 4021 | 3968 | —— | —— | —— | —— |
| 备注 | 1、排气筒： H=15m。 2、处理设施： 布袋除尘器。 3、布袋除尘器装置进口无有效的水平或垂直管道，不具备监测条件，所以未对进口进行监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表9-2、9-3可以看出，验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目有组织废气监测结果达标排放，未发现超标排放现象。有组织废气监测结果如下：

验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目喷漆工序产生的有机废气收集后经UV光氧催化装置处理后，经15m排气筒排放，VOCS排放浓度最大值为7.8mg/m3，排放速率最大值为0.09kg/h；甲苯排放浓度最大值为3.16mg/m3，排放速率最大值为0.04kg/h；二甲苯排放浓度最大值为10.4mg/m3，排放速率最大值为0.12kg/h；排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h）。有组织粉尘经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度最大值为7.2mg/m3，排放速率最大值为0.028kg/h；排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。

#### 9.2.1.2无组织废气

监测期间气象参数见表9-4。

表9-4监测期间气象参数表

无组织排放监测结果见表9-4。

| 气象条件 时间 日期 |  | 气温（℃） | 气压（hPa） | 风向 | 风速（m/s） | 低云量/ 总云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.18 | 9:00 | 26 | 993.7 | N | 5 | - |
|  | 12:00 | 29 | 993.1 | N | 4 | - |
|  | 16:00 | 27 | 989.1 | N | 3 | - |
| 03.19 | 9:00 | 27 | 993.5 | N | 4 | - |
|  | 12:00 | 28 | 993.9 | N | 5 | - |
|  | 16:00 | 29 | 992.6 | N | 5 | - |

表9-5  厂界无组织废气监测结果表

| 项目 | 日期 | 频次 点位 | 监测结果 |  |  | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 颗 粒 物 | 2018-3-18 | 1# | 0.311 | 0.342 | 0.312 | 0.342 | / |
|  |  | 2# | 0.442 | 0.395 | 0.415 | 0.442 | / |
|  |  | 3# | 0.408 | 0.402 | 0.410 | 0.410 | / |
|  |  | 4# | 0.412 | 0.410 | 0.415 | 0.415 | / |
|  | 208-3-19 | 1# | 0.306 | 0.377 | 0.335 | 0.377 | / |
|  |  | 2# | 0.421 | 0.426 | 0.430 | 0.430 | / |
|  |  | 3# | 0.429 | 0.422 | 0.432 | 0.432 | / |
|  |  | 4# | 0.400 | 0.428 | 0.416 | 0.428 | / |
| VOCs | 2018-3-18 | 1# | 1.52 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | / |
|  |  | 2# | 1.72 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | / |
|  |  | 3# | 1.68 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | / |
|  |  | 4# | 1.79 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | / |
|  | 208-3-19 | 1# | 1.70 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | / |
|  |  | 2# | 1.83 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | / |
|  |  | 3# | 1.90 | 1.86 | 1.85 | 1.90 | / |
|  |  | 4# | 1.88 | 1.83 | 1.84 | 1.88 | / |
| 甲苯 | 2018-3-18 | 1# | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / |
|  |  | 2# | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | / |
|  |  | 3# | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | / |
|  |  | 4# | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | / |
|  | 208-3-19 | 1# | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | / |
|  |  | 2# | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | / |
|  |  | 3# | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | / |
|  |  | 4# | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | / |
| 二甲苯 | 2018-3-18 | 1# | 0.03 | 0.04 | 0. 01 | 0.04 | / |
|  |  | 2# | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / |
|  |  | 3# | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | / |
|  |  | 4# | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | / |
|  | 208-3-19 | 1# | 0.03 | 0 .02 | 0.01 | 0.03 | / |
|  |  | 2# | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | / |
|  |  | 3# | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | / |
|  |  | 4# | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | / |

从表9-5可以看出，验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目厂界4个监测点位VOCS排放浓度最大值为1.90mg/m3，甲苯排放浓度最大值为0.17mg/m3，二甲苯排放浓度最大值为0.14mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求（甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、VOCS2.0mg/m3）；颗粒物排放浓度最大值为0.442mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。

#### 9.2.1.2噪声

厂界噪声监测结果表9-6。

表9-6 厂界噪声监测结果     ［单位dB(A)］

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果LAeq |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2018.3.18 | 1#厂区东厂界 | 51.7 | 43.4 |
|  | 2#厂区南厂界 | 51.6 | 43.2 |
|  | 3#厂区西厂界 | 51.0 | 43.7 |
|  | 4#厂区北厂界 | 52.6 | 43.9 |
| 2018.3.19 | 1#厂区东厂界 | 50.6 | 41.9 |
|  | 2#厂区南厂界 | 50.2 | 41.6 |
|  | 3#厂区西厂界 | 50.4 | 42.6 |
|  | 4#厂区北厂界 | 51.4 | 42.8 |
| 执行标准值 |  | 65 | 55 |

由上表可知，验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目昼间噪声值在50.2-52.6dB(A)之间，夜间噪声值在41.6-43.9dB(A)之间，各侧昼、夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）夜间55dB（A））。

#### 9.2.1.4固（液）体废物

本项目固体废物主要为废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘、废二氧化钛催化板、生活垃圾、废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管。废木材下脚料产生量约4.8t/a，收集后外售综合利用；砂光工序除尘器粉尘产生量约0.24t/a，收集后外售综合利用；职工生活垃圾产生量约14.4t/a，收集后交由环卫部门统一收集处理。废油墨桶产生量约0.396t/a，、废漆桶产生量约0.408t/a，由生产厂家回收利用、目前尚未更换催化板，待更换后，废催化板由生产厂家回收利用；废过滤棉、废UV灯管属于危险废物，尚未产生，待日后产生后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准进行贮存，委托有资质单位进行处置。

本项目工业固体废弃物产生量约20.244t/a，一般固体废物的贮存及处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。危险废物的贮存及处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

### 9.2.2环保设施去除效率监测结果

#### 9.2.2.1废水治理设施

本项目无生产废水。

项目职工生活污水经厂区化粪池处理后由污水管网排入定陶区污水处理厂进一步处理，不直接排入外环境。

#### 9.2.2.2废气治理设施

本项目废气主要为木质粉尘、施胶有机废气、喷漆和晾干废气、底漆打磨粉尘。木质家具、工艺品加工过程中产生的林屑粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；喷漆、拼板工序产生的有机废气通过集气罩收集后经UV光解设备处理后，经15m排气筒排放；底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m排气筒排放。

通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放。本项目UV光氧催化装置和布袋除尘器进口不具备监测条件，未进行监测。本项目无组织污染源外排污染物达到污染物排放标准。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

根据厂界噪声监测结果可知，本项目采取的噪声治理设施的降噪效果能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

#### 9.2.2.4固（液）体废物处理措施

本项目固体废物主要为废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘、废二氧化钛催化板、生活垃圾、废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管。废木材下脚料产生量约4.8t/a，收集后外售综合利用；砂光工序除尘器粉尘产生量约0.24t/a，收集后外售综合利用；职工生活垃圾产生量约14.4t/a，收集后交由环卫部门统一收集处理。废油墨桶产生量约0.396t/a，、废漆桶产生量约0.408t/a，由生产厂家回收利用、目前尚未更换催化板，待更换后，废催化板由生产厂家回收利用；废过滤棉、废UV灯管属于危险废物，尚未产生，待日后产生后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准进行贮存，委托有资质单位进行处置。

本项目工业固体废弃物产生量约20.244t/a，一般固体废物的贮存及处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。危险废物的贮存及处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

# 10结论与建议

## 10.1工程基本情况

菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目，建设地点位于定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内），项目占地面积约8050m2，建筑面积约7500m2，项目实际总投资860万元，其中现有工程投资845万元，技改投资15万元。菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目主要建设内容为在原有生产车间内改造喷漆房及配套建设环保设施。本项目于2018年1月开工建设，2018年2月竣工，2018年2月开始调试。

## 10.2环保执行情况

菏泽森茂家具有限公司于2018年1月委托山东泰昌环境科技有限公司编制了《菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目环境影响报告表》；菏泽市定陶区环境保护局于2018年1月30日予以批复，批复文号为定环审[2018]9号。

## 10.3验收监测结论

10.3.1监测期间工况调查

验收监测期间项目运行负荷在75%以上，满足竣工验收监测工况要求。

10.3.2验收监测结论

10.3.2.1废水

本项目无生产废水。

项目共有职工120人，年工作时间300天，排水量约1440m3/a，职工生活污水经厂区化粪池处理后由污水管网排入定陶区污水处理厂进一步处理，不直接排入外环境。

10.3.2.2废气

本项目废气主要为木质粉尘、施胶有机废气、喷漆和晾干废气、底漆打磨粉尘。木质家具、工艺品加工过程中产生的林屑粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；喷漆、拼板工序产生的有机废气通过集气罩收集后经UV光解设备处理后，经15m排气筒排放；底漆打磨粉尘经干式打磨粉尘处理器处理后通过15m排气筒排放。

通过对喷漆房、晾干房采取封闭，车间加强通风换气，厂区及车间定时洒水清扫等措施，减少各工序废气的无组织排放。

验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目喷漆工序产生的有机废气收集后经UV光氧催化装置处理后，经15m排气筒排放，VOCS排放浓度最大值为7.8mg/m3，排放速率最大值为0.09kg/h；甲苯排放浓度最大值为3.16mg/m3，排放速率最大值为0.04kg/h；二甲苯排放浓度最大值为10.4mg/m3，排放速率最大值为0.12kg/h；排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段排放限值要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h,二甲苯20mg/m3、1.0kg/h）。有组织粉尘经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度最大值为7.2mg/m3，排放速率最大值为0.028kg/h，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度限值要求（10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（3.5kg/h）。

验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目厂界4个监测点位VOCS排放浓度最大值为1.90mg/m3，甲苯排放浓度最大值为0.17mg/m3，二甲苯排放浓度最大值为0.14mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求（甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、VOCS2.0mg/m3）；颗粒物排放浓度最大值为0.442mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。

10.3.2.3噪声

本项目噪声主要为截锯、排钻等机械设备工作时候所产生的噪声。通过选用低噪声设备，针对高噪声设备分别采取设置减震、隔声、减振等措施降噪。

验收监测期间，菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目昼间噪声值在50.2-52.6dB(A)之间，夜间噪声值在41.6-43.9dB(A)之间，各侧昼、夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）夜间55dB（A））。

10.3.2.4固体废物

本项目固体废物主要为废木材下脚料、砂光工序除尘器粉尘、废二氧化钛催化板、生活垃圾、废胶桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉及废UV灯管。废木材下脚料产生量约4.8t/a，收集后外售综合利用；砂光工序除尘器粉尘产生量约0.24t/a，收集后外售综合利用；职工生活垃圾产生量约14.4t/a，收集后交由环卫部门统一收集处理。废油墨桶产生量约0.396t/a，、废漆桶产生量约0.408t/a，由生产厂家回收利用、目前尚未更换催化板，待更换后，废催化板由生产厂家回收利用；废过滤棉、废UV灯管属于危险废物，尚未产生，待日后产生后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准进行贮存，委托有资质单位进行处置。

本项目工业固体废弃物产生量约20.244t/a，一般固体废物的贮存及处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求。危险废物的贮存及处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

10.3.3排放总量

本项目无排放总量控制指标。

10.3.4环境风险落实情况

公司基本上落实了环评报告提出的环境风险防范措施，在发生污染事故时能及时、准确予以处置，可有效降低污染事故对周围环境的影响。

项目设置100米卫生防护距离。经现场核查，项目100m卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等环境敏感目标。

## 10.4验收总结论

菏泽森茂家具有限公司喷漆生产线技术改造项目建设地点、生产规模、总平面布置、生产工艺、配套污染防治措施、环境风险防范措施、环境管理等与环评及批复要求总体一致，局部内容的建设调整不属于重大变动。项目卫生防护距离范围内无居住区、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 项目在建设过程中，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。该项目实际投资845万元，其中环保投资23万元，占总投资的2.72%。验收监测期间，项目实际生产运行过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物在采取相应环保措施后，能够实现达标排放或综合利用，对周围环境影响相对较小。

## 10.5建议

1、加强环境管理力度，确保各环保设施正常运行，做到长期稳定达标排放。

2、完善污染物监测制度，并将监测结果定期向环保主管部门报告，一旦发现监测数据异常，做好相应处置工作。

3、加强厂区及周边绿化，减轻噪声及废气对周边环境的影响。

4、完善环保机构设置及环境管理制度，定期对厂区各环保设施进行检查，避免环境事故的发生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                        填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 喷漆生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 定陶区烟台工业园（雅琴服饰有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2110木质家具制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 □改扩建 R技术改造 未批先建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 2.8万件/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 2.8万件/年 |  |  | 环评单位 |  |  | 山东泰昌环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 菏泽市定陶区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 定环审[2018]9号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  | - |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | - |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 菏泽市定陶区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东山川环保技术服务有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 80.0 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 23 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.7% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 23 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.72% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 15 |  | 噪声治理（万元） |  |  | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 3 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | -- |  | 其它（万元） |  | － |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | - |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 菏泽森茂家具有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91371727MA3CL9MH1N |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 氨氮 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 石油类 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 废气 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | 886 |  | -- |  | 886 | -- |  | -- |  | 886 |  | -- |  | -- |  | +886 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 烟尘 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- |  | 6.8 |  | 10 |  |  | 0.060 |  | -- |  | 0.060 | -- |  | -- |  | 0.060 |  | -- |  | -- |  | +0.060 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | 0.0020244 |  | 0.0020244 |  | 0 | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 0 |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOC | -- |  | 7.31 |  | 40 |  |  | -- |  | -- |  | 0.216 | -- |  | -- |  | 0.216 |  | -- |  | -- |  | +0.216 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升；